1.	Terméknév: Grafitowany grafitpehellyel dúsított kálcium-bázisú kenőzsír

- A termék rövid neve:	Grafitowany

- A termék típusa:		grafitpehellyel dúsított kálcium-bázisú kenőzsír

- Gyártó cég neve: 		ORLEN–OIL

###### Polski Koncern Naftowy

# Cím: 			30-150 Kraków, ul. Armii Krajowej Lengyelország

Telefon: 		00 48/12–66 555 00; 00-48/12-66 555 99

- Forgalmazó cég neve: LM Hungarolube Kft.

Cím:			4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A

Telefon:		42/ 595 265

Fax:			42/ 595 264

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám: 42/ 595 265

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató

Szolgálat (ETTSZ) telefonszáma		+3614766464 vagy +3680201199

2.	Összetétel/Információ a veszélyes komponensekről:

Grafitowany

- Kémiai jelleg:

A termék nagy finomítási fokú alapolajat és adalékokat tartalmaz.

CAS–szám:	101316-72-7/309-877-7

ENSZ–szám:	Ilyen típusú termék esetében nem alkalmazzák.

EGK–szám:		Ilyen típusú termék esetében nem alkalmazzák.

3.	Veszélyesség szerinti besorolás:

Hatása az emberi szervezetre:

A termék toxicitása (lenyelve vagy bőrön keresztül felszívódva) kicsi, normál felhasználási körülmények között használata lényeges egészségügyi kockázattal nem jár. Mint általában a legtöbb ásványolajtermék esetében, a bőrrel való tartós és gyakori érintkezés bőrgyulladást okozhat.

A használati utasítást szigorúan be kell tartani.

Környezeti hatások:

Az anyag kevéssé veszélyes a vízi és szárazföldi organizmusokra, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a kenőanyagokkal történő környezetszennyezést törvény tiltja.

Vegyi és fizikai veszélyek:

Nem tűzveszélyes és nem robbanásveszélyes.

További információk:

A kötelező kritériumok szerint az anyag nem minősül veszélyesnek.

4.	Elsősegélynyújtás:

Légutak:  Az inhaláció kockázata csak akkor forog fenn, ha a termékből olajköd szabadul fel, vagy felforr. Ebben az esetben a sérültet vigyük friss levegőre. Ha nem áll be javulás, akkor orvosi segítséget kell igénybe venni.

Bőrrel való érintkezés esetén:	 Bő szappanos vízzel mossuk le. Irritáció fellépése esetén orvosi segítséget kell igénybe venni.

Szemmel való érintkezés esetén: A szembe került anyagot nyitott szemmel, 15 percen keresztül kell bő vízzel kimosni. Ha irritáció lép fel, akkor orvosi segítséget kell igénybe venni.

Lenyelés: Nem szabad a hányást erőltetni. Semmit sem szabad a szervezetbe juttatni szájon keresztül. Ha nem áll be javulás, akkor orvosi segítséget kell igénybe venni.

5.	Tűzveszélyesség:

Tűzveszélyesség: 	IV. fokozat, „D” osztály (MSZ-9790, 35/1996.(XII.29.) BM rendelet) Sugárzó hőtől, nyílt lángtól távol tartandó.

Öngyulladási hőmérséklet:	Normális alkalmazási körülmények között elkerülhető.

Oltóanyagok:	Hab, száraz oltóporok, CO2.

Veszélyes bomlástermékek:	Tökéletlen égés esetén CO, különböző szén-hidrogének, kén- és foszfor-oxidok és korom keletkezhetnek.

Védőfelszerelés:	Teljes védőruha önálló légzőkészülékkel.

További információk:	Tilos folyóvizet használni.

6.  	Óvintézkedés baleset esetén:

## Személyi óvintézkedések: 	El kell kerülni, hogy az anyag bőrrel vagy szemmel érintkezésbe kerüljön.

A környezet biztosítása nagymértékű kifolyás esetén:

Meg kell gátolni a nagymértékű kifolyás továbbterjedését homok-, föld- vagy egyéb itatósanyagot tartalmazó gátak emelésével. A rendelkezésre álló eszközökkel össze kell gyűjteni a kifolyt anyagot, és külön megjelölt, légmentes tartályokba kell helyezni a későbbi felhasználásig, vagy pedig az erre kijelölt helyen való lerakásig. A felitatott anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.

A környezet biztosítása kismértékű kifolyás esetén:

Előre földdel, homokkal vagy más itatós anyaggal keverten a rendelkezésre álló eszközökkel gyűjtsük össze a kifolyt anyagot, és külön megjelölt, légmentesen lezárható tartályokba helyezzük el a kijelölt helyen való lerakásig.

7. 	Kezelés és tárolás:

Kezelés:

- A kenőanyagok használatával kapcsolatos általános intézkedéseket be kell tartani. Különleges kezelést nem igényel.

- Olajpára vagy olajköd keletkezése esetén biztosítani kell a helység megfelelő szellőzését. Minden eszközzel csökkenteni kell az érintkezés kockázatát, különösen a hulladék zsír esetén. A zsírt távol kell tartani gyúlékony anyagoktól, élelmiszertől és innivalótól.

Tűz és robbanás elleni védekezés:

- Az üres csomagolás, illetve tároló gyúlékony vagy robbanékony párát tartalmazhat. A zsírral átitatott ruha vagy a zsír felszedésére használt papír, illetve rongydarab tűzveszélyes – az ilyen anyagok felhalmozódását el kell kerülni, a felhasználás után eltávolítani őket a biztonsági előírások figyelembe vételével.

Raktározás:

- Körülmények: Szobahőmérsékleten kell tárolni, védeni a vízzel, illetve nedvességgel való érintkezéstől, távol kell tartani minden hőforrástól. A tartályokat olvasható feliratozással kell ellátni, zárva kell tárolni.

- Elővigyázatosság: Kerüljük a termék talajba vagy vízbe kerülését. Kerüljük az oxidációs anyagokkal való érintkezést. Tartsuk távol a hőforrásoktól.

- Csomagolás: szénhidrogénekkel szemben ellenálló csomagolás, ajánlatos a gyártó által alkalmazott csomagolás használata.

8.  	Kockázat–ellenőrzés és személyvédelem

### Kezek védelme: 	 olajjal szemben ellenálló kesztyű

Test védelme:	szükség esetén védőmaszk, olajjal szemben ellenálló ruha és biztonsági cipő használata. Személyvédelmi berendezések

Szemek védelme:	szemüveg és védőmaszk

Légutak védelme:	kerüljük az olajpárával és köddel való érintkezést. Normál körülmények között az inhaláció veszélye csekély.

9. 	Fizikai és kémiai tulajdonságok

- Halmazállapot: 				kolloid rendszer/gél

- Szín: 				sötétszürke

- Szag: 						jellegzetes olajszag

- Állapotváltozás:

Cseppenéspont				min. 85 oC

Gyulladási hőmérséklet:  		320oC felett

Oldódás vízben és oldószerekben:	vízben nem oldódik.

Szénhidrogén oldószerekben

oldódik.

Öngyulladási hőmérséklet: 		nincs adat, normál

körülmények között

elkerülhető

Reakcióképesség:				stabil

Korróziós jelleg:				nem mutatkozik

10. 	Stabilitás és reakciókészség:

## Stabilitás:			normál tárolási, mozgatási körülmények között

a termék stabil

## Veszélyes feltételek:	hő (gyulladási hőmérséklet felett) tűzforrások,

## Szikrák, sztatikus elektromosság

Veszélyes anyagok:	erősen oxidáló anyagok

Veszélyes bomlástermékek: tökéletlen égés esetén szén–monoxid,

különböző szénhidrogének, kén- és foszforoxidok, és korom keletkezhetnek.

Rendeltetésszerű használat esetén nincs

bomlástermék.

11. 	Toxikológiai adatok:

Kockázatok:

Hatás a légutakra:		normál használati körülmények között nagyon

kicsi a kockázat.

Hosszú távú kockázatok:

Hatás a bőrre:		huzamos érintkezés a bőrrel, például szennyes

ruha viselése miatt, irritációt okozhat.

Hatás a légutakra:		az olajpára és köd belélegzése ingerelheti a

légúti rendszert és a nyálkahártyát.

A termék nem tartalmaz PCB-t, PCT-t, nehézfém-, báriumvegyületeket, valamint egyéb klórvegyületeket.

Az alapolajok 3%-nál kevesebb DMSO kivonatot tartalmaznak (IP 346), így a 67/548/EGK irányelv NOTA L-ben és a 26/2000. (IX.30.) EüM rendelet 1. sz.. melléklet L megjegyzésében foglaltak értelmében nem sorolandók be rákkeltő hatású anyagként.

12. 	Ökológiai információk:

## Terjedése:

## Talajban:	a fizikai és vegyi jellemzés alapján a talajban való terjedés képessége kicsinek mondható

## Vízben:	a termék vízben nem oldódik. A víz felszínén terjed, vékony filmréteget képezve.

## Degradálhatóság: 		biológiailag korlátozottan degradálható

Ökotoxicitás:	a termék nem jelent nagyobb veszélyt a szárazföldi és a vízi organizmusok számára.

13. 	Rendelkezések:

A termékhulladék ill. elhasznált termék (fáradt olaj) a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Ezért olyan céghez kell szállítani, amely a felhasználás, kezelés vagy raktározás tekintetében jogosítvánnyal rendelkezik. Kezelésére a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben, az EU, és az adott ország szabályozásában foglaltak irányadóak.

Hulladék azonosító szám:

EWC kód: 12 01 12

Göngyöleg hulladék:	termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti Korm. Rendelet előírásait betartva.

Szennyvíz:  	A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe bocsátása esetén a 3/1984 (II.7.) OVH rendelkezésnek kell megfelelni.

14. 	Szállításra vonatkozó információk

## Nemzetközi szabályozás

Szárazföldi ADR/RID szállítás: 	nem jelölésköteles

IMDG tengeri szállítás:			nem jelölésköteles

Légi szállítás:				nem jelölésköteles

További információ:	szállítása nem veszélyes, nem kell különleges kezelésben részesíteni.

15. 	Szabályozási információk:

Címkézés:	veszélyszimbólum az EU (67/548 és 88/379/EGK) veszélyes anyagokra és veszélyes készítményekre vonatkozó irányelvei szerint nem szükséges.

Karcinogenitás jelölése az EU (67/548/EGK) irányelv szerint nem szükséges.

Veszélyszimbólum a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint nem szükséges.

R––mondat			nem szükséges

S–mondat:			S24/25, S56, S58

- A bőrrel való érintkezés kerülendő/ Kerülni kell a szembejutást.

- Csatornába vagy a környezetbe juttatni nem szabad, az anyagot a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.

- Veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

16. 	Egyéb információk:

- Az adatok ismereteink mai állására támaszkodnak, de nem szavatolnak bizonyos terméktulajdonságokat. Nem jelentenek garanciát a termék jellegére, sem minősítést, tehát nem képez reklamációs alapot. A terméket a kötelező előírások, valamint a gyakorlat és a munkahigiénia követelményei szerint kell szállítani, raktározni és használni.

- Termékünk felhasználójának saját magának kell felelősséget vállalnia a meglévő törvények és szabályok figyelembe vételére vonatkozóan.

- A fent leírt információt nem lehet a termék más anyagokkal való keverése esetén felhasználni.

- A fenti információk alkalmazását, illetve a termék felhasználását a gyártó nem ellenőrzi, ezért a felhasználó kötelessége, hogy az anyaggal biztonságosan járjon el.

Ez a biztonsági adatlap a 88/379/EGK, 91/155/EGK, 93/112/EGK irányelvek szerint és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet előírásainak megfelelően készült.

Nyíregyháza, 2007. június 19.

Péter Tamás

ügyvezető