## LITEN EP X 00

A termék általános tulajdonságai

A LITEN EP X 00 kenőzsír központi kenési rendszerek szintetikus alapolajon, lítium/kálcium-hidroxi-sztearát szappan sűrítővel készült kenőzsírja.

Ezen kenőzsírok minőségi jellemzői az alábbiak:

•	Törés- és oxidációállóság

EP adalékolásának köszönhetően nagy mechanikai terhelés esetén szerkezetét és konzisztenciáját széles hőmérséklet-tartományban és hosszabb használati időn keresztül megtartja.

A termékben lévő oxidációgátló megakadályozza a kenőzsír gyors öregedését.

•	Vízállóság

A Liten EP X 00 a vízzel szemben ellenálló, ezért a nedves kenési helyek kenésére is alkalmas.

•	Korróziógátló tulajdonság

A Liten EP X 00 kenőzsír a vele kezelt fémfelületeket optimálisan védi a korróziós hatások ellen.

•	Szivattyúzhatóság

Szerkezetéből adódóan rendkívűl jó szivattyúzhatósággal rendelkezik, még alacsony hőmérsékleten is.

Minőségi szabványok:

Teljesíti az alábbi követelményeket:

ISO 6743/9; BBEB -00

Felhasználási terület:

A LITEN EP X 00 alkalmazási hőmérséklettartománya –20-tól  +100 C°-ig terjed.

A LITEN EP X 00 kenőzsírt elsősorban központi kenési rendszerek kenőzsírjaként használják.

Különösen alkalmas haszongépjárművek, munkagépek, illetve azon berendezések központi kenőrendszerébe, ahol folyékony kenőzsír van előírva.

Használható csigahajtások és hajtómotorok tartós kenésére is.

Kiszerelési formák

17 kg 		kanna,

180 kg	fémhordó.

| #### Liten EP X 00 |  |  |
| --- | --- | --- |
| NLGI-besorolás |  | 00 |
| Törés utáni penetráció | 0,1 mm | 420 |
| Alkalmazási hőmérséklettartomány | °C | -20-+100 |
| Sűrítőszer típusa |  | Li/Ca-12-hidroxi-sztearát |
| Cseppenéspont | °C | 173 |
| Hegedési terhelés | N | 2400 |
| Rézkorrózió 100 C°-on 24 h | Korróziós fok | nincs korrózió |

További információk:		A kenőanyagokkal való munkánál a vonatkozó munkavédelmi szabályokat be kell tartani! További információk a termék biztonságtechnikai adatlapján találhatók.